Znak sprawy: R.331.8.DOZ.				      Załącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego

Program konserwatorski młyna wodnego z Imielina (dezynsekcja)

I. Opis obiektu zabytkowego młyna z Imielina.

1) Młyn z Imielina znajdujący się na terenie Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, przy ul. Parkowej 25, to budynek drewniany wykonany w konstrukcji zrębowej (belki), dach krokwiowy kryty słomą. Obiekt składa się z części mieszkalnej – dwie izby oraz części przemysłowej (młynnicy) 
z rozstawionymi urządzeniami młynarskimi.

2) Elementy drewniane podlegające dezynsekcji to:

a) ściany zewnętrzne (wszystkie),

b) ściany wewnętrzne (tylko młynnica),

c) więźba dachowa,

d) powała z desek (nad młynnicą),

e) deskowane szczyty, drzwi zewnętrzne w ilości 2 sztuk,

f) okna,

g) elementy konstrukcyjne młynicy, tj.: podest i schody,

h) podest zewnętrzny,

i) urządzenia młynarskie, w tym: dwie skrzynie pytlowe, dwie skrzynie mączne, mlewnik żarnowy,  śrutownik, elewatory, skrzynia zasypowa, odsiewacz cylindryczny,

j) urządzenia napędowe wodne, w tym: koło wodne, wał, koła zębate).

3) Elementy nie podlegające dezynsekcji to: wnętrza dwóch izb mieszkalnych, tj.: ściany tynkowane, sufity malowane, podłogi.

4) Wymiary obiektu zabytkowego: dług. 16,77 m, szer. 8,2 m, wys. 7,5 m, pow. 137,27 m2

II. Program prac konserwatorskich w zakresie przedmiotu zamówienia obejmuje 
w szczególności:

1) Zabezpieczenie terenu wokół obiektu –  wygrodzenie terenu za pomocą taśm lub barierek odgradzających teren, rozmieszczenie oznakowania ostrzegawczego, informacyjnego: „zakaz zbliżania”, „uwaga”, „niebezpieczeństwo”.

2) Zabezpieczenie lub demontaż instalacji i urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz  systemu monitoringu p.poż i antywłamaniowego, w tym jeżeli będzie to konieczne,  zdemontowanie czujek oraz węzła SAP i SSN. System ten jest objęty gwarancją, przy  zabezpieczeniu i ewentualnym demontażu należy bezwzględnie uwzględnić wymagania gwarancji. Demontażu czujek i węzła może dokonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. Zabezpieczenie instalacji elektrycznej musi przebiegać pod nadzorem wyznaczonego pracownika Muzeum.

3) Zabezpieczenie i ewentualny demontaż instalacji odgromowej. W wypadku demontażu instalacji odgromowej, po jej zamontowaniu Zamawiający będzie wymagał dokonania pomiarów rezystencji uziemienia.

4) Usunięcie zabezpieczeń instalacji i urządzeń nie podlegających dezynsekcji.

5) Montaż zdemontowanych instalacji i czujek.

5) Oczyszczenie elementów drewnianych i urządzeń będących integralnym wyposażeniem obiektu 
z wszelkich zanieczyszczeń powierzchniowych, kurzu, brudu, pod nadzorem wyznaczonego pracownika Muzeum. Usunięcie wszystkich luźnych elementów.

Zaleca się użycie odkurzacza przemysłowego i następnie doczyszczenie ręczne za pomocą szczotek. 
W razie konieczności usunięcie luźnych odspojonych fragmentów belek pod nadzorem wyznaczonego pracownika Muzeum. Wszystkie działania inwazyjne wykraczające poza usunięcie nawierzchniowych zabrudzeń i elementów luźnych należy bezwzględnie zgłaszać wyznaczonym pracownikom Muzeum 
i postępować zgodnie z podjętymi przez nich decyzjami.

6) Zabezpieczenie pozostałych elementów i urządzeń przed niepożądanym działaniem stosowanych impregnatów, szczególnie elementów metalowych integralnie związanych z obiektem lub urządzeniami przed działaniem preparatów solnych.

7) Odbiór prac związanych z przygotowaniem zabezpieczeń przed przystąpień do dezynsekcji 
z wyznaczonym pracownikiem Muzeum.

8) Dezynsekcja ochronna wewnątrz i na zewnątrz obiektu ma zostać przeprowadzona preparatem:  Xilix Gel lub innym preparatem owadobójczym w żelu o takiej samej substancji czynnej, identycznych stężeniach, dopuszczonym do stosowania przy zabytkach drewnianych i w obiektach przeznaczonych na pobyt ludzi, nieposiadający właściwości łatwopalnych.

9) Po okresie absorbcji, przeprowadzenie dezynsekcji ogniochronnej preparatem Fobos M-4 lub innym preparatem solnym o analogicznym składzie dopuszczonym do stosowania przy zabytkach drewnianych i w obiektach przeznaczonych na pobyt ludzi.

10) Dezynsekcję należy prowadzić poprzez wielokrotny natrysk impregnatów pod niskim ciśnieniem 
w niewielkich odstępach czasu ok. 15 – 30 min, nakładanych pędzlem i/lub przez wstrzykiwanie. 
W wypadku konieczności wykonania nawiertów w drewnie konieczne są wcześniejsze konsultacje 
i nadzór przez wyznaczonego pracownika Muzeum. Zabiegi dezynsekcji należy przeprowadzić 
w warunkach określonych przez producenta preparatów.

11) Dezynsekcją owadobójczą będą podlegać wszystkie elementy drewniane, wymienione w punkcie 2 niniejszego rozdziału,  nie pokryte lakierami i innymi substancjami nie przepuszczającymi impregnatu. 12) Dezynsekcja ogniochronna preparatem solnym należy przeprowadzić wyłącznie na elementach konstrukcji budynku, tj.: zrębie, powale, podłodze, szczytach, elementach młynicy, podeście, schodach, podeście zewnętrznym.

13) Poddanie wszystkich elementów po odczyszczeniu i przed dezynsekcją szczegółowej kontroli 
w obecności Zamawiającego pod kątem porażenia grzybami i a w dalszej kolejności podjęciu działań związanych zastosowania środka grzybobójczego (zalecane: Adolit M fluessig lub środek 
o identycznych właściwościach i tym samym składzie chemicznym).

14) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie karty charakterystyki, atesty i certyfikaty stosowanego środka grzybobójczego.

III. Dokumentacja rysunkowa obiektu zabytkowego młyna z Imielina:

Rzut młyna wodnego z Imielina

Widok z góry na wnętrze młyna wodnego

Rzut młynnicy

IV. Dokumentacja poglądowa wyposażenia młyna wodnego przeznaczonego do dezynsekcji:

Koło wodne

Skrzynia pytlowa (łącznie są dwie)

Skrzynia mączna

Elewatory

Śrutownik

Wał napędowy

Kola zębate

Młynnica z wyposażeniem

Podest zewnętrzny

Jedna ze ścian zewnętrznych (łącznie są to cztery ściany)

V. Dokumentacja poglądowa fotograficzna wnętrza młyna z Imielina wraz z istniejącym wyposażeniem izb nie podlegającego dezynsekcji

Wnętrze kuchni (ściany tynkowane, sufit malowany farbą olejną na biało)

Komora (ściany tynkowane)