Szczegóły techniczne oraz zakres prac (załącznik nr 1)

Pędnia stalowa, lata 30. XX w., GPE-3849/e

Pierwotnie pędnia ulokowana była w młynie z Zakrzowa

Pędnia złożona z kół pasowych, osi i łożysk. Pędnia przeznaczona do przenoszenia napędu. Ta pędnia służyła do przenoszenia napędu z turbiny wodnej na kolejne urządzenia. Pędnia zamontowana była na murowanych cokołach za pośrednictwem łożysk.

Dług..: 405 cm, średnica wału: 6,50cm

Zakres prac konserwatorskich (ważne - pędnia będzie eksponowana pod wiatą na świeżym powietrzu)

  - czyszczenie strumieniowo-ścierne do Sa3;

  - malowanie podkładem epoksydowym wysokocynkowym;

  - malowanie międzywarstwowo podkładem epoksydowym;

  - malowanie nawierzchniowego poliuretanem koloru czarnego mat;

  - spawanie uszkodzonych elementów żeliwnych koła pasowego (brak tych elementów), dopuszcza się zamiennie wykonanie stalowej opaski wraz z nitowaniem;

  - sporządzenie i przekazanie do Muzeum dokumentacji konserwatorskiej

  - wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt urządzenia, materiały oraz inne przedmioty niezbędne do należytego wykonania Umowy

  - wykonawca zobowiązuje się odebrać i dostarczyć pędnię do i z miejsca, 
w którym będzie przeprowadzał naprawę na własny koszt i ryzyko

Widoczne uszkodzenie koła pasowego (brak tego elementu)